CHECKLIST GERAL PARA AVALIAÇÃO GROSSEIRA DA

CONDIÇÃO ERGONÔMICA DE UM POSTO DE TRABALHO

1 - 0 corpo (tronco e cabeça) está na vertical?

Não (0) Sim (1)

2 - Os braços trabalham na vertical ou próximos da vertical?

Não (0) Sim (1)

3 - Existe alguma torna de esforço estático?

Sim (0) Não (1)

4 - Existem posições forçadas do membro superior?

Sim (0) Não (1)

5 - As mãos têm que fazer muita força?

Sim (0) Não (1)

6 - Há repetitividade freqüente de algum tipo específico de movimento?

Sim (0) Não (1)

7 - Os pés estão apoiados?

Não (0) Sim (1)

8 - Tem-se que fazer esforço muscular forte com a coluna ou outra parte do corpo?

Sim (0) Não (1)

9 - Há a possibilidade de flexibilidade postural no trabalho?

Não (0) Sim (1)

10 - A pessoa tem a possibilidade de uma pequena pausa entre um ciclo e outro ou há um período definido de descanso após um certo número de horas de trabalho?

Não (0) Sim (1)

Critério de interpretação

10 pontos - condição ergonômica em geral excelente

7 a 9 pontos- boa condição ergonômica

5 ou 6 pontos - condição ergonômica razoável

3 ou 4 pontos - condição ergonômica ruim

0,1 ou 2 pontos - péssima condição ergonômica

Observação. Este checklist geral permite apenas uma classificação grosseira, pois não entra numa série de detalhes, que serão colocados em outros questionários. Sua grande utilidade é sua aplicação como screening, ou seja, para rapidamente se ter uma idéia da condição geral de um posto de trabalho sob o ponto de vista de ergonomia.

CHECKLIST para Avaliação Simplificada das Condições Biomecânicas do Posto dE Trabalho

1 - A bancada de trabalho/máquIna está localizada em altura correta (trabalho pesado: ao nível do púbis / trabalho moderado: na altura do cotovelo / trabalho teve: a 30 cm dos olhos)?

Não (0) Sim (1)

2 - A bancada ou máquina tem regulagem de altura deforma a possibilitar ao trabalhador adequar a altura do posto de trabalho á sua?

Não (0) Sim (1)

3 - Tem-se que sustentar pesos com os membros superiores para evitar seu deslocamento seja na vertical seja na horizontal?

Sim (0) Não (1)

4 - Tem-se que apertar pedais estando de pé, em freqüência maior que 3 vezes por minuto?

Sim (0) Não (1)

5 - O trabalho exige a elevação dos braços acima do nível dos ombros?

Sim (0) Não (1)

6 - O trabalho exige ficar parado na posição de pé durante grande parte do tempo (mais que 60%)?

Sim (0) Não (1)

7 - No caso de se trabalhar sentado, há espaço suficiente para as pernas?

Não (0) Sim (1)

8 - A cadeira tem inclinação correta, compatível com o trabalho executado?

Não (0) Sim (1)

9  - O corpo trabalha no eixo vertical natural, ou em ângulo de 100 graus entre as coxas e o tronco (no caso de trabalho sentado?)

Não (0) Sim (1)

10 - Os membros superiores têm que sustentar pesos?

Sim (0) Não (1)

11 - Fica-sede pé, parado, durante a maior parte da jornada?

Sim (0) Não (1)

12 - Estando sentado, fica-se em posição estática?

Sim (0) Não (1) Não se aplica (1)

13 - Existem pequenas contrações estáticas, porém por muito tempo (por exemplo, pescoço excessivamente estendido, braços suspensos, sustentação dos antebraços pelos braços, falta de apoio para os antebraços)?

Sim (0) Não (1)

14 - Os objetos e materiais de uso freqüente estão dentro da área de alcance?

Não (0) Sim (1)

Critério de Interpretação

13 ou 14 pontos- condição biomecânica excelente

10 a 12 pontos - boa condição biomecânica

7 a 9 pontos - condição biomecânica razoável

4 a 7 pontos - condição biomecânica ruim

menos de 4 pontos - condição biomecânica péssima

CHECKLIST para Avaliação Simplificada

do Risco DE LOMBALGIAS

1 -  O trabalho envolve posicionamento estático do tronco em posição fletida entre 30 e 60 graus?

Sim (0) Não (l)

2 - 0 trabalhador tem que freqüentemente atingir o chão com as mãos, independente de carga?

Sim (0) Não (l)

3 - 0 trabalho envolve pegar cargas maiores que 10 kg em freqüência maior que uma vez a cada 5 minutos?

Sim (0) Não (1)

4 - O trabalho envolve pegar cargas do chão, independente de peso, em freqüência maior que 1 vez por minuto?

Sim (0) Não (l)

5 - O trabalho envolve fazer esforço com ferramentas ou com as mãos estando o tronco encurvado?

Sim (0) Não (l)

6 - O trabalho envolve a necessidade de manusear (levantar ou puxar ou empurrar) cargas que estejam longe do tronco?

Sim (0) Não (1)

7 - 0 trabalho envolve a necessidade de manusear cargas (levantar, puxar ou empurrar) com o tronco em posição assimétrica?

Sim (0) Não (1)

8 - O trabalho envolve a necessidade de carregar cargas mais pesadas que 20 kg mesmo ocasionalmente?

Sim (0) Não (l)

9 - O trabalho envolve a necessidade de carregar cargas mais pesadas que 10 kg freqüentemente?

Sim (0) Não (1)

10 - O trabalho envolve a necessidade de carregar cargas na cabeça?

Sim (0) Não(l)

11 - 0 trabelho envolve a necessidade de ficar constantemente com os braços longe do tronco em posição suspensa?

Sim (0) Não (1)

12 - 0 trabalho exige que o trabalhador fique com o tronco em posição estática, sem apoio?

Sim (0) Não (1)

Critério de Interpretação

11 ou 12 pontos- baixíssimo risco de lombalgias

8 a 10 pontos - baixo risco de lombalgias

6 a 7 pontos - risco moderado de lombalgias

4 ou 5 pontos - alto risco de lombalgias

0 a 3 pontos - altíssimo risco de lombalgias

CHECKLIST para Avaliação Simplificada  da Cadeira de Trabalho, Da Mesa do Trabalho e do Posto de Datilografia

- - Avaliação da Cadeira

  - - Esforço muscular estático?

Sim (0) Não (1)

1.2 - Cadeira estofada?

Não (0) Sim (1)

1.3 - Altura regulável?

Não (0) Sim (1)

1.4 - Acionamento fácil da regulagem da altura?

Não (0) Sim (1)

1.5 - Os pés ficam bem apoiados no chão ou em suporte próprio?

Não (0) Sim (1)

1.6 - Largura da cadeira de dimensão correta?

Não (0) Sim (1)

1.7 - Assento na horizontal, não jogando o corpo do funcionário para trás?

Não (0) Sim (1)

1.8 - Assento de forma plana?

Não (0) Sim (1)

1.9 - Borda anterior do assento arredondada?

Não (0) Sim (1)

1.10 - Apoio dorsal com regulagem da inclinação (seja através de regulagem própria, seja através de mecanismo de amortecimento)?

Não (0) Sim (1)

1.11 - Apoio dorsal fornece um suporte firme?

Não (0) Sim (1)

1.12 - Forma do apoio acompanhando as curvaturas normais da coluna?

Não (0) Sim (1)

1.13 - Regulagem da altura do apoio dorsal?

Não (0) Sim (1)

1.14 - Espaço para acomodação das nádegas?

Não (0) Sim (1)

1.15 - Giratória?

Não (0) Sim (1)

1.16 - Rodízios não muito duros nem muito leves?

Não (0) Sim (1)

1.17 - Os braços da cadeira prejudicam a aproximação do trabalhador até seu posto de trabalho?

Sim (0) Não (1) Não se aplica (1)

- - Avaliação da Mesa e dos Acessórios

2.1 - Borda anterior da mesa arredondada?

Não (0) Sim (1)

2.2 - Acessórios (telefone, máquina de calcular e outros) dentro da área de alcance?

Não (0) Sim (1)

2.3 - Gavetas leves?

Não (0) Sim (1)

2.4	- Gavetas com puxadores a ser puxados sob a forma de prensa?

Não (0) Sim (1)

- - Mesa de Datilografia, Máquina e Demais Ajustes

3.1 - Mesa de datilografia mais baixa?

Não (0) Sim (l)

3.2 - Existe algum suporte especial que permita a leitura fácil dos documentos-fontes?

Não (0) Sim (1)

3.3 - 0	ajuste é feito com facilidade?

Não (0) Sim (1)

3.4 - O	teclado é macio?

Não (0) Sim (1)

3.5 - O teclado é baixo, próximo à superfície da mesa?

Não (0) Sim (1)

Critério de Interpretação:

Em cada um dos itens pesquisados, considere:

91 a 100% dos pontos - condição ergonômica excelente

71 a 90% dos pontos - boa condição ergonômica

51 a 70% dos pontos - condição ergonômica razoável

31 a 50% dos pontos - condição ergonômica ruim

menos que 31% dos pontos - condição ergonômica péssima

CHECKLIST para Avaliação Simplificada

de Postos de Trabalho com Terminal ou com Computador

1 - Avaliação da Cadeira

  - - Esforço muscular estático?

Sim (0) Não (1)

1.2 - Cadeira estofada?

Não (0) Sim (I)

1.3	 - Altura regulável?

Não (0) Sim (1)

  - - Acionamento fácil da regulagem da altura?

Não (0) Sim (1)

  - - Os pés ficam bem apoiados no chão ou em suporte próprio?

Não (0) Sim (1)

  - - Largura da cadeira de dimensão correta?

Não (0) Sim (1)

1.7 - Assento na horizontal, não jogando o tronco do funcionário para trás?

Não (0) Sim (1)

  - - Assento de forma plana?

Não (0) Sim (1)

  - - Borda anterior do assento arredondada?

Não (S) Sim (1)

1.10 - Apoio dorsal com regulagem da inclinação (seja através de regulagem própria. seja através de mecanismo de amortecimento)

Não (0) Sim (1)

1.11 - Apoio dorsal fornece um suporte firme?

Não (0) Sim (1)

1.12 - Forma do apoio acompanhando as curvaturas normais da coluna?

Não (0) Sim (1)

1.13 - Regulagem da altura do apoio dorsal?

Não (0) Sim (l)

1 14 - Espaço para acomodação das nádegas?

Não (0) Sim (1)

1.15 - Giratória?

Não (0) Sim (1)

1.16 - Rodízios não muito duros nem muito leves?

Não (0) Sim (1)

1.17 - Os braços da cadeira prejudicam a aproximação do trabalhador até seu posto de trabalho?

Sim (0) Não (1) Não se aplica (1)

2 - Mesa de trabalho

2 1 - Altura apropriada?

Não (0) Sim (1)

2.2 - Dimensões apropriadas?

Não (0) Sim (1)

2.3 - Espaço para as pernas suficientemente alto?

Não (0) Sim (1)

2.4 - Espaço para as pernas suficientemente profundo?

Não (0) Sim (1)

2.5 - Espaço para as pernas suficientemente largo?

Não (0) Sim (1)

2.6 - Permite ajuste da altura da tela do vídeo?

Não (0) Sim (1)

2.7 - Este ajuste pode ser feito facilmente?

Não (0) Sim (1)

2.8 - O TVC pode ser posicionado mais para frente ou mais para trás?

Não (0) Sim (1)

2.9 - Este ajuste pode ser feito facilmente?

Não (0) Sim (1)

2.10 - Ë possível movimentação lateral do TVC?

Não (0) Sim (1)

2.11 - Este ajuste pode ser feito facilmente?

Não (0) Sim (l)

3 - Teclado e seu suporte

3.1 - O teclado é destacável da unidade de vídeo?

Não (0) Sim (1)

3.2	 - Em trabalhos de digitação, de processamento de texto, de informação via computador ou de editoração eletrônica, o teclado tem seu próprio suporte?

Não (0) Sim (1) Não se aplica (1)

3.3 – A altura do suporte do teclado é regulável?

Não (0) Sim (1) Não se aplica (1)

3.4 - A regulagem é feita facilmente?

Não (0) Sim (1) Não se aplica (1)

3.5	 - Suas dimensões são apropriadas, inclusive cabendo o mouse?

Não (0) Sim (1) Não se aplica (1)

3.6 - É possível mover o teclado mais para perto ou mais para longe do operador?

Não (0) Sim (1)

3.7	- O suporte é capaz de amortecer vibrações ou sons criados ao se digitar ou datilografar?

Não (0) Sim (1)

3.8 - O espaço para as pernas é suficientemente alto?

Não (0) Sim (1)

3.9 - O espaço para as pernas é suficiente em profundidade?

Não (0) Sim (1)

3.10 - O espaço para as pernas é suficientemente largo?

Não (0) Sim (1)

3.11 - Há suporte para o carpo, ou a borda anterior da mesa é arredondada?

Não (0) Sim (1)

3.12 – O teclado é fino?

Não (0) Sim (1)

3.13 – O teclado é macio?

Não (0) Sim (1)

4 - Suporte para documentos

4.1 - Existe algum suporte especial para os documento-fonte?

Não (0) Sim (1)

4.2 - Sua altura, distância e ângulo podem ser ajustados?

Não (0) Sim (1)

4.3 - O ajuste é feito com facilidade?

Não (0) Sim (1)

4.4 - Ele previne vibrações?

Não (0) Sim (1)

4.5 - Ele possui o espaço suficiente para o tipo de documento que normalmente o trabalhador faz uso?

Não (0) Sim (1)

4.6 - Ele permite que o usuário o coloque na posição a mais próxima possível do ângulo de visão da tela e que possa ser usado nesta posição?

Não (0) Sim (1)

5 - Apoio para os pés

5.1 - Se o operador necessitar de um apoio para os pés, ele estaria disponível?

Não (0) Sim (1)

5.2 - Largura suficiente?

Não (0) Sim (1)

5.3 - Altura regulável?

Não (0) Sim (l)

5.4 - Ângulo ajustável?

Não (0) Sim (1)

5.5 - Pode ser movido para frente ou para trás no piso?

Não (0) Sim (1)

5.6 - Desliza facilmente no piso?

Sim (0) Não (1)

6 - Tela

6.1 - O TVC pode ser inclinado para cima e para baixo?

Não (0) Sim (1)

6.2 - Este ajuste pode ser feito facilmente?

Não (0) Sim (1)

6.3	- Caracteres de cor verde, âmbar, branco (sobre fundo escuro) ou preto (sobre fundo branco)?

Não (0) Sim (1)

6.4 - Há tremores na tela?

Sim (0) Não (1)

6.5 - Altura adequada do caractere?

Não (0) Sim (1)

6.6 - Bom contraste entre um caractere e outro?

Não (0) Sim (1)

6.7	- Espaço entre os caracteres de 20 a 50% da altura do caractere?

Não (0) Sim (1)

6.8	- Espaço entre duas linhas equivalentes a 100-150% da altura de um caractere?

Não (0) Sim (1)

6.9 - É possível distinguir claramente entre X e K; O e Q; Te Y; S e 5; I e L; U e V; I e 1; O e 8?

Não (0) Sim (1)

6.10 - O cursor pode ser distinguido claramente de outros caracteres?

Não (0) Sim (1)

6.11 - Se estiver sendo usado filtro, os caracteres no display estão definidos com precisão?

Não (0) Sim (1)

6.12 - A luminância do caractere é ajustável?

Não (0) Sim (1)

6.13 - A imagem permanece claramente definida á luminância máxima?

Não (0) Sim (1)

7 - Iluminação do ambiente

7.1 - Iluminação entre 450 -550 lux?

Não (0) Sim (1)

7.2 - A visão do trabalhador está livre de reflexos (ver tela, teclados, mesa, papéis, etc...)?

Não (0) Sim (1)

7.3 - Estão todas as fontes de deslumbramento fora do campo de visão do operador?

Não (0) Sim (1)

7.4 - Estão os postos de trabalho posicionados de lado para as janelas?

Não (0) Sim (1) Não há janelas (1)

7.5 - Caso contrário, as janelas tem persianas e cortinas?

Não (0) Sim (1) Não se aplica (1)

7.6 - O brilho no chão é baixo?

Não (0) Sim (1)

7,7- A legibilidade do documento é satisfatória?

Não (0) Sim (1)

8 - Gerais

8.1 - Distância entre a parte de trás de um terminal e o operador mais próximo é maior que 1,0 metro?

Não (0) Sim (1)

8.2 - O sistema de trabalho permite que o usuário alterne sua postura de modo a ficar de pé ocasionalmente?

Não (0) Sim (1)

8.3 - O clima é adequado (temp. efetiva entre 20-23 graus)?

Não (0) Sim (1)

8.4 - O nível sonoro é apropriado (menor que 65 dB)?

Não (0) Sim (1)

9 - Sistema de trabalho

9.1 - Caso o trabalho envolva uso somente de computador, existe pausa bem estabelecida de 10 minutos a cada 50 minutos trabalhados?

Não (0) Sim (1) Não se aplica (1)

9.2 - O número de toques por hora é menor que 8000?

Não (0) Sim (1)

Critério de Interpretação

Em cada um dos itens pesquisados, e também para o total de itens deste check-Iist considere:

91 a 100% dos pontos - condição ergonômica excelente

71 a 90% dos pontos - boa condição ergonômica

51 a 70% dos pontos - condição ergonômica razoável

31 a 50% dos pontos - condição ergonômica ruim

menos que 31% dos pontos - condição ergonômica péssima

# Roteiro de Avaliação de Condições ERGONÔMICAS

Gerais de Escritórios

1 - Exigências de trabalho excessivamente complexas ~m relação à habilitação dos funcionários?

Sim (0) Não (l)

2 - Fatores externos que tornam o trabalho mais pesado (calor, barulho, odor, vibração)

Sim (0) Não (l)

3 - Outros fatores de organização do trabalho que o tornam mais pesado (ausência de pausas, trabalho contra o relógio)

Sim (0) Não (1)

4 - A altura do posto de trabalho está correta? (precisão: 30 cm dos olhos / normal: altura do cotovelo)

Não (0) Sim (1)

5 - A área mínima por pessoa (4 a 6 m2) é observada?

Não (0) Sim (1)

6 - Existe espaço suficiente para movimentação?

Não (0) Sim (1)

7 - A temperatura efetiva do ambiente está entre 20º e 23º C?

Não (0) Sim (1)

8 - Existe alguma forma de calor radiante que contribui para o desconforto térmico?

Sim (0) Não (l)

9 - A circulação de ar ocorre de forma suficiente?

Não (0) Sim (1)

10 - Iluminação suficiente de dia?

Não (0) Sim (1)

11 - Iluminação suficiente á noite?

Não (0) Sim (1) Não se aplica (1)

12 - Objetos ou letras podem ser vistos ou lidos de forma nítida uma distância de 30 cm dos olhos?

Não (0) Sim (1)

13 - Há sombras comprometendo a visibilidade?

Não (1) Sim (0)

14 - As mesas estão em ângulo correto em relação às janelas (perpendiculares)?

Não (0) Sim (1)

15 - Paredes de cor clara, com boa difusão de luz?

Não (0) Sim (1)

16 - Reflexos de luz na mesa de trabalho?

Sim (0) Não (1)

17- Reflexos de luz nos equipamentos?

Sim (0) Não (1)

18 - Contraste satisfatório dos formulários?

Não (0) Sim (1)

19 - Iluminação por lâmpadas fluorescentes?

Não (0) Sim (1)

20 - Lâmpadas queimadas?

Sim (0) Não (1)

21 - Claridade das janelas interferindo no campo visual?

Sim (0) Não (1)

22 - lncidência de luz do sol sobre a superfície de trabalho?

Sim (0) Não (1)

23 - Há poluição visual?

Sim (0) Não (1)

24 - Nível de ruído menor que 65 dB?

Não (0) Sim (1)

Critério de Interpretação

Em cada um dos itens pesquisados, e também para o total de itens deste check-Iist considere:

91 a 100% dos pontos - condição ergonômica excelente

71 a 90% dos pontos - boa condição ergonômica

51 a 70% dos pontos - condição ergonômica razoável

31 a 50% dos pontos - condição ergonômica ruim

menos que 31% dos pontos - condição ergonômica péssima

CHECKLIST para Avaliação Simplificada do Risco de TENOSSINOVITES e Lesões por Traumas Cumulativos

dos Membros Superiores

Recomenda-se gravar a tarefa em vídeo; que seja feita a imagem de diversos ciclos, inclusive como praticada por diversos trabalhadores, e que a análise seja feita por duas pessoas, observando o vídeo:

1 - Sobrecarga Física

1.1 - O trabalho pode ser feito sem que haja contato da mão ou do punho ou dos tecidos moles com alguma quina viva de objeto ou de ferramenta?

Não (0) Sim (1)

  - - O trabalho exige o uso de ferramentas vibratórias?

Sim (0) Não (1)

1.3 - A temperatura efetiva do ambiente de trabalho está entre 0 e 23 graus centígrados?

Não (0) Sim (1)

1.4 - A tarefa pode ser feita sem a necessidade do uso de luvas?

Não (0) Sim (1)

1.5 - Entre um ciclo e outro há a possibilidade de um pequeno descanso? Ou há pausa bem definida de cerca de 5 a 10 minutos por hora?

Não (0) Sim (1)

2 - Força com as mãos

2.1 - Aparentemente as mãos fazem pouca força?

Não (0) Sim (1)

2.2 - A posição de pinça (pulpar. lateral ou palmar) é utilizada para fazer força?

Sim (0) Não (1)

2.3 - Quando usados para apertar botões, teclas ou componentes, para montar ou inserir, ou para exercer compressão digital, a força de compressão exercida pelos dedos ou pela mão é pequena?

Não (0) Sim (1) Não se aplica (1)

3 - Postura

3.1 – O trabalho pode ser feito sem flexão ou extensão do punho?

Não (0) Sim (1)

3.2 - As ferramentas de trabalho ou manoplas da máquina levam a flexão ou extensão do punho?

Sim (0) Não (1) Não se aplica (1)

3.3 - O trabalho pode ser feito sem desvio lateral do punho?

Não (0) Sim (1)

3.4 - As ferramentas de trabalho ou manoplas da máquina causam desvio lateral do punho?

Sim (0) Não (1) Não se aplica (1)

3.5 - O trabalhador tem flexibilidade na sua postura durante a jornada?

Não (0) Sim (1)

3 6 - A tarefa pode ser desenvolvida sem elevação dos braços ou abdução dos ombros

Não (0) Sim (1)

3.7 - Existem outras posturas forçadas do membro superior?

Sim (0) Não (1)

4 - Posto de Trabalho

4.1 – O posto de trabalho permite regulagem na inclinação e na posição dos objetos nele colocados?

Não (0) Sim (1) Desnecessária a regulagem de inclinação e posição dos objetos (1)

4.2 - A altura do posto de trabalho é regulável?

Não (0) Sim (1)

4.3 - Ë possível haver flexibilidade no posicionamento das ferramentas, dispositivos ou componentes?

Não (0) Sim (1) Não há ferramentas, dispositivos, componentes (1)

5 - Repetitividade

5.1 - O ciclo de trabalho é maior que 30 segundos?

Não (0) Sim (1) Não há ciclos (1)

5.2 - No caso de ciclo maior que 30 segundos, há diferentes padrões de movimentos (de forma que nenhum elemento da tarefa ocupe mais que 50% do ciclo?)

Não (0) Sim (1) Ciclo <30s (0) Não há ciclos (1)

5.3 - Há rodízio (revezamento) nas tarefas?

Não (0) Sim (1)

6 - Ferramenta de trabalho (quando usada com certa freqüência)

6.1 - Para esforços em prensão:

O diâmetro da manopla da ferramenta tem entre 20 e 25 mm (mulheres) ou entre 25 e 35 mm (homens)?

Para esforços em pinça:

O cabo não é muito fino nem muito grosso, e permite boa estabilidade da pega?

Não (0) Sim (1) Não se aplica (1)

6.2 - A manopla da ferramenta é feita de outro material que não seja metal?

Não (0) Sim (1) Não se aplica (1)

6.3 - A ferramenta pesa menos que 1 kg?

Não (0) Sim (1) Não se aplica (1)

6.4 - No caso da ferramenta pesar mais que 1 kg, a mesma se encontra suspensa por balancim?

Não (0) Sim (1) Não se aplica (1)

Critério de Interpretação

Some o total de pontos

Acima de 22 pontos: baixíssimo risco de tenossinovites e LTC

Entre 19 e 22 pontos: baixo risco de tenossinovites e LTC

Entre 15 e 18 pontos: risco moderado de tenossinovites e LTC

Entre 11 e 14 pontos: alto risco de tenossinovites e LTC

Abaixo de 11 pontos: altíssimo risco de tenossinovites e LTC

Este checklist tem outro grande valor prático: permite que a área o utilize como forma de melhorar as condições de trabalho, bem como para avaliar a evolução da melhoria dos postos de trabalho.

# CHECKLIST para Avaliação ERGONÔMICA

de ParafusadeIras e Apertadeiras

1 - O cabo da apertadeira é anatômico?

Não (0) Sim (1)

2 - A apertadeira transmite vibração ao operador?

Sim (0) Não (1)

3 - A apertadeira provoca ruído excessivo?

Sim (0) Não (1)

4 - O gatilho da apertadeira é de fácil acionamento?

Não (0) Sim (1)

5 - A empunhadura da apertadeira permite o contato com toda a superfície da mão?

Não (0) Sim (1)

6 - O diâmetro do cabo está correto? (25 a 35 mm para homens e 20 a 25 mm para mulheres?)

Não (0) Sim (1)

7 - O cabo da apertadeira é escorregadio?

Sim (0) Não (1)

8 - A temperatura de trabalho do cabo é elevada?

Sim (0) Não (1)

9 - O tipo de apertadeira é adequado à operação?

Não (0) Sim (l)

10 - A apertadeira encontra-se próxima do ponto de aperto?

Não (0) Sim (1)

11 - A posição de aperto exige a dobra do punho?

Sim (0) Não (1)

12 - A apertadeira tem boa velocidade de operação?

Não (0) Sim (1)

13 - A saída de ar da apertadeira provoca desconforto ao operador?

Sim (0) Não (1)

14 - Os sistemas de entrada de ar e lubrificação (mangueiras) interferem na operação?

Sim (0) Não (l)

15 - A apertadeira está suspensa por balancim?

Não (0) Sim (1)

16 - A reação ao aperto é transmitida ao operador?

Sim (0) Não (1)

17 - A barra de reação oferece risco ao operador?

Sim (0) Não (1)

Critério de Interpretação

Acima de 15 pontos: condição ergonômica excelente

De 12 a 14 pontos: boa condição ergonômica

De 8 a 11 pontos: condição ergonômica razoável

De 5 a 7 pontos: condição ergonômica ruim

Menos de 5 pontos: condição ergonômica péssima

# CHECKLIST para Avaliação Simplificada

# do Método de Trabalho

1 - As duas mãos começam e completam o movimento de uma só vez?

Não (0) Sim (1)

2 - Os movimentos dos braços são executados de forma simétrica e em direções opostas, simultaneamente?

Não (0) Sim (1)

3 - Os movimentos do corpo são feitos em linha reta?

Sim (0) Não (1)

4 - O corpo trabalha na vertical (quando de pé ou sentado) ou em ângulo de 90-100 graus entre tronco e coxas (quando sentado?)

Não (0) Sim (l)

5 - O trabalhador está tendo que se desencostar da cadeira para pegar algum componente ou controle que esteja á frente (distante) do seu corpo?

Sim (0) Não (1)

6 - Idem, acima do nível dos ombros?

Sim (0) Não (1)

7 - ldem, lateralmente?

Sim (0) Não (1)

8 - ldem, abaixo do seu corpo (está tendo que se encurvar)?

Sim (0) Não (1)

9 - Há algum objeto, componente, ferramenta ou controle que seja de uso freqüente e que não esteja dentro da árcade alcance normal?

Sim (0) Não (1)

10 - As ferramentas e objetos estão situados na ordem de sua utilização?

Não (0) Sim (1)

11 - O trabalhador tem que segurar, fixar ou sustentar peças ou ferramentas?

Sim (0) Não (1)

12 - A empunhadura das ferramentas permite o contato com toda a superfície da mão?

Não (0) Sim (1) Não se aplica (1)

13 - Existe trabalho na parte de trás de alguma peça/máquina estando o trabalhador à frente da mesma?

Sim (0) Não (1)

14 - Ao alcançar ou mover algum componente ou ferramenta existe algum dos seguintes fatores: alteração de direção ou peso excessivo?

Sim (0) Não (1)

15 - Ao pegar algum objeto ou controle existe pega cega, simultaneidade ação, emaranhado, aderência ou oleosidade? Ou o que é pego é pesado?

Sim (0) Não (1)

MONTAGEM MECÂNICA (se não houver, pular estas questões)

16 - Ao se juntar dois componentes, o pino tem a ponta arredondada e o furo tem a borda escareada?

Não (0) Sim (1)

17 - 0 furo tem a dimensão correta e a forma correta?

Não (0) Sim (1)

18 - Ë feita montagem cega?

Não (0) Sim (1)

19 - Enquanto uma mão faz a montagem, a outra tem que fazer outro tipo de movimento não relacionado ao primeiro?

Sim (0) Não (1)

20 - Há necessidade de se fazer manualmente um assentamento após a montagem (ou seja, uma pressão extra para juntar os dois componentes)?

Sim (0) Não (1)

Critério de Interpretação

Em cada um dos itens pesquisados, e também para o total de itens deste check-Iist considere:

91 a 100% dos pontos - condição ergonômica excelente

71 a 90% dos pontos - boa condição ergonômica

51 a 70% dos pontos - condição ergonômica razoável

31 a 50% dos pontos - condição ergonômica ruim

menos que 31% dos pontos - condição ergonômica péssima

# CHECKLIST para Avaliação Simplificada

da ORGANIZAÇÃO do Sistema de Trabalho

1 - Há estudo da carga de trabalho por pessoa?

Não (0) Sim (1)

2 - Este estudo é obedecido?

Não (0) Sim (1)

3 - No caso de trabalho em alta temperatura, há definição clara do tempo de trabalho e do tempo de repouso?

Não (0) Sim (1) Não se aplica (1)

4 - Estes estudos são obedecidos?

Não (0) Sim (1) Não se aplica (1)

5 - Quando houver algum critério numérico de produção, isto foi baseado em estudo estruturado em tecnologia conhecida?

Não (0) Sim (1) Não se aplica (1)

6 - Na existência de trabalho fisicamente pesado, houve algum estudo definindo cientificamente os tempos de trabalho e de pausas?

Não (0) Sim (1) Não se aplica (1)

7 - Este estudo é obedecido?

Não (O) Sim (1) Não se aplica (1)

8 - Quando há avaliação de desempenho as cotas numéricas cobradas são baseadas em possibilidades reais das pessoas?

Não (0) Sim (1) Não se aplica (1)

9 - Para épocas de maior pico de trabalho há previsão de adequação do efetivo?

Não (0) Sim (1)

10 - Quando há algum documento de cota de produção ou de resultado de trabalho sob assinatura do empregado ele tem a autoridade necessária?

Não (0) Sim (1) Não se aplica (1)

11 - Percebe-se formas de pressão muito fortes visando os resultados?

Sim (0) Não (1)

12 - O número de horas-extras é em média menor que 8 horas por empregado da área por mês?

Não (0) Sim (l)

13 - Existe alguma pessoa cumprindo mais que 20 horas-extras por mês?

Sim (0) Não (1)

14 - Há	prêmios por produtividade em trabalho repetitivo?

Sim (0) Não (1)

15 - Há	uso freqüente de urgências de última hora?

Sim (0) Não (1)

16 - Há pessoal suficiente para cobrir época de férias ou de sobrecarga? (ou há esquema alternativo de contratação de pessoas para estas ocasiões)?

Não (0) Sim (1)

17- Apesar do número de pessoas ser aparentemente suficiente, há pessoas de alguma maneira improdutivas sobrecarregando o trabalho das demais?

Sim (0) Não (1)

18 - As	tarefas são compatíveis com o nível de escolaridade?

Não (0) Sim (l)

19 - Ë ministrado treinamento para as funções?

Não (0) Sim (1)

20 - A distribuição de tarefas é adequada?

Não (0) Sim (1)

21 - Há normas e práticas estabelecidas?

Não (0) Sim (1)

22 - Estas normas e práticas são exigidas?

Não (0) Sim (1)

23 - Há	comunicação clara em tempo hábil?

Não (0) Sim (1)

24 - Em situações em que é necessário a pausa de recuperação, ela é claramente prescrita?

Não (0) Sim (1) Não se aplica (1)

25 - Esta pausa é seguida?

Não (0) Sim (1) Não se aplica (1)

Critério de Interpretação

Acima de 22 pontos - Organização excelente do sistema de trabalho.

De 17 a 21 pontos - Boa organização do sistema de trabalho.

De 12 a 16 pontos - Organização razoável do sistema de trabalho

De 7 a 11 pontos - Sistema de trabalho ruim

Abaixo de 7 pontos - Sistema de trabalho péssimo

CHECklist para Avaliação Ergonômica

da Linha de produção

1 - Existe uma pausa natural entre o final de um ciclo e o início do ciclo seguinte, de modo a possibilitar ao trabalhador descansar os músculos envolvidos?

Não (0) Sim (1)

2 - Ë necessário fazer alguma montagem (colocação de algum “pino” sobre algum “furo”) estando a peça em movimento?

Sim (0) Não (1)

3 - E possível à supervisão fazer algum tipo de regulagem na velocidade da esteira além de 38% da velocidade-padrão?

Sim (0) Não (l)

4 - Ë possível ao trabalhador sinalizar a diminuição em níveis críticos de material sobre sua bancada ou sobre seu posto de trabalho?

Não (0) Sim (1)

5 - É possível ao trabalhador sair do seu posto para necessidades fisiológicas?

Não (0) Sim (1)

6 - Há alguma posição com o tempo estrangulado?

Sim (0) Não (1)

7 - O trabalhador tem que se afastar do eixo vertical natural ou tem que se desencostar da cadeira para buscar a peça na esteira?

Sim (0) Não (1)

8 - Ë possível ao trabalhador deixar de lado, rejeitar ou simplesmente não trabalhar uma peça ou não fazer sua operação quando não tiver tido o tempo necessário ou quando tiver encontrado algum grau de dificuldade?

Não (0) Sim (1)

9 - Existe um esquema escrito previsto em termos de ritmo da linha quando ocorrera falta de uma ou mais pessoas?

Não (0) Sim (1)

10 - O esquema alternativo antes citado é utilizado?

Não (0) Sim (1)

11 - Existe revezamento das pessoas em diversas posições da linha?

Não (0) Sim (1)

12 - Existe uma adequação biomecânica geral? (pessoas altas em posições altas e pessoas baixas em posições baixas?)

Não (0) Sim (1)

Critério de Interpretação

Mais de 90% dos pontos - Linha de produção com excelentes condições ergonômicas

71 a 90% - Boas condições ergonômicas

51 a 70% - Condições ergonômicas razoáveis

31 a 50% - Condições ergonômicas ruins

0 a 30% - Condições ergonômicas péssimas.

# CHECKLIST de Adequação BIOMECÂNICA gERAL

em cada Posto da Linha de Produção

1 - No caso de se trabalhar sentado, há espaço suficiente para as pernas?

Não (0) Sim (1)

2 - A cadeira tem inclinação correta, compatível com o trabalho executado na linha de produção?

Não (0) Sim (1)

3 - O corpo trabalha no eixo vertical natural, ou em ângulo de

100 graus entre as coxas e o tronco?

Não (0) Sim (1)

4 - Os membros superiores têm que sustentar pesos?

Sim (0) Não (l)

5 - Aperta-se pedal estando de pé numa freqüência maior que 3 vezes por minuto?

Sim (0) Não (1)

6 - Os braços têm que fazer algum movimento acima do nível dos ombros’

Sim (0) Não (1)

7 -  Fica-sede pé, parado, durante a maior parte da jornada?

Sim (0) Não (1)

8 - Estando sentado, fica-se em posição estática?

Sim (0) Não (1) Não se aplica (1)

9 - Existem pequenas contrações estáticas, porém por muito tempo (por exemplo, pescoço excessivamente estendido, braços suspensos, sustentação dos antebraços pelos braços, falta de apoio para os antebraços?)

Sim (0) Não (1)

10 - Os objetos e materiais de uso freqüente estão dentro da área de alcance?

Não (0) Sim (1)

Critério de Interpretação

Em cada um dos itens pesquisados, e também para o total de itens deste check-Iist considere:

91 a 100% dos pontos - condição ergonômica excelente

71 a 90% dos pontos - boa condição ergonômica

51 a 70% dos pontos - condição ergonômica razoável

31 a 50% dos pontos - condição ergonômica ruim

menos que 31% dos pontos - condição ergonômica péssima